- MS C8162-FPC

# 4K AI Piksel Motorize IR Pro Bullet Kamera Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.8" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi NTSC ve PAL formatını destekler yapıda olmalıdır.

- Kameranın dahili gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Gece Görüş Mesafesi en az 60 metre olmalıdır.

- Kamera Lens aralığı minumum   2.7-13.5 mm aralığında otomatik ayarlanabilir Motorize Lens olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı en az 3840×2160 (8 Megapiksel) çözünürlüğe eş değer olmalıdır.

- Cihaz 3840x2160 (4K) çözünürlükte 30 fps Görüntü vermelidir.

- Kameranın görüş alanı H96°~H33°/D112°~D37°/V53°~V18° olmalıdır.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera Gece ve Gündüze Geçişini sağlayan IR-CUT filtre özelliğine Sahip olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet 10M/100M PoE Network Girişine Sahip olmalıdır.

- Kamera doğrudan SD Kart veya NAS Cihazlarına Kayıt Yapabilmelidir. NFS, SMB/ CIFS Formatları desteklenmelidir.

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast gibi video kalitesi ayarları yapılabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkânı sağlamalıdır.

- Cihazın Video Sıkıştırma Formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG Desteklemelidir. Hareket Tabanlı Band Genişliği Tasarrufu sağlamak adına Zipstream veya H.265+ Teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kameranın güç kaynağı PoE(802.3af) veya AC 12V±10%  değerlerinde olmalıdır.

- Gece Modunda IR Ledler devredeyken kamera maksimum 13 W Güç Tüketimi olmalıdır.

- Kameranın Onvif Profile G, Q, S, T protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Kamerada Fiziksel olarak  en az 1 Adet Alarm Girişi ve 1 Adet Alarm Çıkışı Bulunmalıdır.

- Kamerada 1 Adet Ses Girişi ve 1 Adet Ses çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera SD Kart Desteği minumum 256 GB olmalıdır. MicroSD/SDHC/SDXC Tiplerini destekler yapıda olmalıdır.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Kamerada 120 dB Değerine kadar arttırılabilir, Super WDR ‘ye sahip olmalıdır.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamera FTP Protokolü Desteğine sahip olmalıdır. FTP üzerinden Fotoğraf ve Video Gönderim desteği olmalıdır.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL Network Protokolleri desteğine sahip olmalıdır.

- Bitrate kontrolü 16Kbps∼16Mbps (CBR veya VBR) olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmeli ve Tarih bilgisi eklenebilmelidir. ( OSD isimlendirme )

- Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir. ( DHCP )

- Kamera saat özelliği network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği ve gerçek zamanlı anlık görüntü alma olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır.

(Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera dahili olarak, 4 algılama alanı kadar günlük giriş-çıkış olarak kişi sayma ve Raporlama yapabilmelidir.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamerada Maskeleme Özelliği olmalıdır. Özel Alanlar Maskeleme yapılarak kapatılabilmelidir.

- Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 Ses formatını desteklemelidir.

- Kamera yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi yapıldığında, Lens fokusunu ortama göre kendi ayarlayabilmelidir.

- Kamera CE , FCC, Rohs Seritifkalarına sahip olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak en az 8 Bölge ROI özelliği olmalıdır. Görüntünün farklı alanları farklı band aralıklarında ayarlanabilmelidir.

- Kamerada 28 bölge (24 maske bölge ve 4 mozaik alanı) maskeleme bulunmalıdır.

- Kameranın Ortama göre çalışma sıcaklığı aralığı -40° ∼ 60°C olmalıdır.

- Kamera Unicast ve Multicast yapıyı destekler şekilde olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.