MILESIGHT- MS-C2966-RFLPC

2.0 MP AI LPR Motorize Pro Bullet Plus Plaka Tanıma Kamerası Teknik Şartnamesi

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.005Lux @F1.4 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kameranın Super WDR özelliği olmalı ve bu özellik minumum 140 dB olmalıdır.

- Kameranın perdeleme hızı 1/100000-1sn arasında olmalıdır.

- Kameranın Gündüz&Gece görüşü Oto geçişli IR-CUT (ICR) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Focus modu otomatik-yarı-otomatik yada manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın fokal aralığı 2.7-13.5 mm @F1.4 lens olmalıdır.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kameranın görüş Açısı H113°~H33°/D130°~D38° /V60°~V18° olmalıdır.

- Kameranın Gece görüş mesafesi maks. 65mt Olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü 1920x1080 olmalıdır.

- Kameranın kare hızı 60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) olmalıdır.

- Kamera 60 FPS (Frame) desteği bulunmaktadır.

- Kamera H.265+ (HEVC) /H.264+/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın video bit hızı 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR ayarlanabilir) olmalıdır.

- Kameranın Doygunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik ayarları manuel ve otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın IE / Firefox / Chrome / Safari Tarayıcı desteği olmalıdır.

- Kamerada 28 alana kadar (24 maske alanı ve 4 mozaik alanı) maskeleme olmalıdır.

- Kamerada 1 adet ses girişi ve 1 adet ses çıkışı bulunmalıdır.

- Kamerada 1 adet Alarm girişi 1 adet Alarm çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera 1 * RJ45 10M / 100M Ethernet Bağlantı Noktasına sahip olmalıdır.

- Kamera NAS (NFS, SMB / CIFS'i destekli) kayıt özelliği olmalıdır.

- Kamera IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera 256G'ye kadar microSD / SDHC / SDXC Yerel Depolama desteği olmalıdır.

- Kamera Isı Haritası, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Buğu Giderme, AWB, EIS,
IP Adresi Filtreleme, AGC, Titreme Önleme, Koridor Modu, Deblur, özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın SIP/VoIP desteği olmalı ve çeşitli alarm kurgularıyla bu özellik üzerinden cep telefonu görüntülü olarak aranılabilmelidir.

- Kamera üzerinde nem, buğu ve tozu süzebilen membran filtreler bulunmalıdır.

- Kameranın HLC/WDR/BLC ve White Balance özelliği özel olarak ayarlanabilmeli, programlama özelliği sayesinde günün istenilen zaman diliminde istenilen özellikler çalıştırılabilmelidir.

- Kamera olay kurgularını hareket algılama, network bağlantı hatası, Ses algılama gibi olaylar üzerinden yapabilmelidir.

- Kamera olay tetiklemeleriyle FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/SIP Phone gibi işlevler yapabilmelidir.

- Kamera istenilir ise, günlük olarak fotoğraf çekip SD kart üzerine saklayabilmelidir.

- Kamerada Plaka tanıma algoritması gömülü olmalıdır.

- Kamera gördüğü plakaları text olarak kayıt edebilmelidir.

- Kamera İçinde 1000 Adede Kadar Kara/Beyaz Liste araç tanımlanabilmelidir.

- Kamera tanımlı araç gördüğünde fotoğrafını ve plakasını kaydedebilmeli, alarm çıkışına tetik vererek kapı, bariyer gibi türevlerini açabilmelidir.

- Kamera geçen araçların listesini dışarı dosya olarak rapor halinde verebilmelidir.

- Kameraya plakalar toplu halde içeri aktarılabilmelidir.

- Kamera Elde ettiği fotoğrafları SD Karta veya FTP Server üzerine kaydedebilmelidir.

- Kamera plaka log larını kendi üzerinde harici bir depolama olmadan kayıt edebilmelidir.

- Kamera içerisinde plaka okunacak şerit veya alan ayarlanabilmelidir.

- Kamera 4 şerit aynı anda algılanmasını destekler.

- Kamera Akıllı Trafik Algılama Desteği olarak, Plaka Tanıma, Plaka Tip Sınıflandırma, Plaka Renk Tanıma, Araç Tip Sınıflandırma, Araç Renk Tanıma özelliklerine sahip olmalıdır.

- kamera tavsiye edilen optimum performans referans aralığı 2-4 metre arasında olmalıdır.

- Kamera içerisinden TCP / RTSP Plaka datasını post olarak ilet özelliği bulunmalıdır.

- Kamera 200 Km/s hız’a kadar araç plakalarını tanımlayabilmelidir.

- Kamera Sabotaj algılama durumunda alarm gönderebilmelidir.

- Kameranın Onvif Profile G, Q, S, T protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Kamera Vandal Proof IK-10 koruma sınıfında metal kasaya sahip olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kamera -40℃∼60℃ sıcaklık aralığın çalışmalıdır.

- Kamera 0-90% (Yoğunlaşmamış) nem oranında çalışmalıdır.

- Kameranın güç kaynağı DC 12V veya PoE değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın güç tüketimi 8W ve max 16W IR açık olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 301mmX108mmX98mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1630 gram olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.