MS-N8064-G

NETWORK KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NVR Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı başka ekipmanlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği  “Standalone ” bir dijital kayıt cihazı olacaktır.

- NVR kayıt cihazı olası dış saldırılardan korunmak için gömülü yapıda (SSD & DOM) Linux OS Embedded işletim sistemine sahip olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının sıkıştırma formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının, network kayıt, video akış (Bandwidth) bant genişliği 320Mbps(Gelen) 256Mbps(Giden) ve RAID Yapısı Aktifken bant genişliği 200Mbps(Gelen) 200Mbps(Giden) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı ONVİF, RTSP, MSSP Protokollerini desteklemelidir. Cihaz bu sayede bu protokolleri destekleyen ip kameraları sorunsuz entegre edip çalıştırmaktadır.

- Network hattına bağlanacak kameralar: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF çözünürlükte, gerçek zamanlı kare saniye 25fps, 7 gün 24 saat, 30 gün esasına göre kayıt yapacaktır.

- NVR kayıt cihazı, kayıt ve canlı izlemede çoklu video akışını desteklemeli IP kameraların (Main/Sub) ana akış ve alt akışlar arasında seçim yapılarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazda kayıt etme çözünürlüğü ile uzak izleme çözünürlüğü ayrı ayarlanabilen Dual Stream özelliği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının video kaybı alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak görüntü kayıplarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında (pre-alarm), (post-alarm) alarm öncesi ve alarm sonrası kayıt özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı HDD hatası alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak HDD hatalarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı İP Kamerada bulunan video analizi kendi üzerinden kontrol edebilmelidir.

- NVR kayıt cihazı network kopması alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak network problemlerinde üzerindeki buzzer ile sesli uyarı bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazından canlı ekranda görülmesini istenmeyen kameraları maskeleme özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı dolu hdd alarmı özelliği bulunmalı ve gerekli olduğunda üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında bit hızı entegre yönetimi bulunmalıdır. Bu yönetim ile cihazda entegre bulunan ip kameraların bit hızları kolayca değiştirebilir ve takip edilebilir olmalıdır.

- NVR kayıt cihazına özel isim verilmelidir. İsim karakter sayısı max 33 olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında “64 adet “network IP kameranın kayıt ve yönetimi için gerekli yazılımları yüklenmiş ve gömülü olmalı, kayıt için herhangi ek lisansa gereksinimi olmamalıdır.

- NVR Kayıt cihazında 64 adet network ses desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında RCA portu 2 adet ses çıkışı ve 1 adet ses girişi olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının HDMI çıkışından ses desteği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet HDMI çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler 4K 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz,1920x1080/50Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. Ayarlanabilmelidir ve İkincil HDMI 1920x1080 (Full HD) Çözünürlüğü destekler yapıda olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet VGA çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler 1080p 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. ayarlanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı en az ”8 adet sata harddisk” yuvası olmalı 80 TB kapasiteyi ek üniteler olmadan desteklemeli ve 2TB/3TB/4TB/6T/8TB/10TB SATA hard diskleri kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında 1 adet E-SATA olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında RAİD 0,1,5,6,10 desteği  olmalıdır.

- NVR kayıt Cihazı Hotspare olarak bilinen N+1 Failover yapısına uygun çalışabilmelidir. (Master-Slave Yapısı)

- Kayıt Cıhazı üzerinde bulunan 2 Farklı Network Çıkışı 3 farklı modda kullanılabilmelidir. (Multi adres modu, Balance modu, Net tolerans hatası modu )

- NVR kayıt cihazında RS-232 ve RS-485 Olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 16 Alarm girişi 4 alarm çıkışı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı (overwrite) üzerine yaz fonksiyonunu desteklemelidir. Bu özellik sayesine HDD’ler dolduktan sonra ilk günkü kaydı silerek kayda devam etmesini sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazında hdd bölümünde bulunan SMART kategorisi ile, hdd’lerde bozuk alan, hata, hdd sıcaklığı gibi raporları takip edebilme özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı, endüstriyel kabinlere monte edilebilir yapıda ve 2U özelliklerine sahip rack-mountable olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet 100/1000Mbps self-adaptive RJ45 interface girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 girişi olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında canlı ve kayıt izlemede 16x dijital zoom desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında kayıt izlemede 128x ileri sardırma olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında geçmiş kayıt izlerken Event Serach olmalıdır. Cihaz bu sayede sadece video analiz kayıtlarını izletmelidir.

- NVR kayıt cihazında Her kameranın ayrı ayrı renk, parlaklık, doygunluk ve kontrast ayarı yapılabilmeli. Bu ayarlar 0-255 değeri aralığında seçilebilmeli. Bir görüntü istenilen değerde ayarlandıktan sonra bu ayarlar istenilirse tüm kameralara kopyalanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında, kayıt görüntüleri izlenirken ekran üzerinde kameralara anlık komuta edebilen başlat, akıllı arama, beklet, durdur, ileri sar, geri sar, kademeli hız, sonraki-önceki, tam ekran, anlık enstantane, yedekleme, optik dijital zoom gibi özellikler olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı kayıt planlamasını manuel, sürekli, alarm, hareket şeklinde yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı kayıt yaparken aynı anda geçmiş kayıt izleme, yedek alma, uzak erişim ve ses iletimi gibi farklı işlevleri aynı anda yapabilecek Pentaplex yapıda olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı elektrik kesintisi gibi enerji kaybı yaşanan durumlarda tekrar enerji geldiğinde otomatik olarak çalışmaya başlamalı ve kayıt etmeye devam etmelidir.

- NVR kayıt cihazı, geçmiş kaydı 6*(30fps @8MP), 8*(30fps @6MP), 9*(30fps @5MP), 12*(30fps @4MP), 16*(30fps@3MP), 24*(30fps@1080P),  48*(30fps@720P), 64*(30fps @D1) tek ekranda izletmelidir.

- NVR kayıt cihazında kullanıcı yetkilendirme fonksiyonu olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ana ekranındaki kameraları tut bırak özelliği sayesinde sıralama imkanı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının menüsünde özel kamera sıralaması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı playback ekranında geçmiş kaydı ve geçmiş (snapshot) anlık resimleri basit bir şekilde bulup izletmeli ve usb belleğe avi formatında yedek almalıdır.

- NVR kayıt cihazı canlı gösterimdeki kanallar aynı zamanda anlık geçmiş kayıdı da izletebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının PTZ kontrol desteği olmalıdır. Bu sayede cihaza entegre edilen onvif speed dome kameraları cihaz üstünden, cms yazılımından, web browser’den ve cep telefonundan kontrol desteğini sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazının çoklu dil seçeneği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir dijital kayıt cihazına Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve kayıtlı görüntüler bu dijital kayıt cihazından da izlenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının ara yüzünde hızlı kurulum sihirbazı bulunmalı ve bu özellik sayesinde menüye ait işlemler kolayca yapılabilmelidir.

- Cihaza aynı anda uzaktan ya da lokalden bağlanan USER kullanıcı sayısı sınırsız olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı yaz saati, kış saati uygulamasında otomatik olarak saati güncellemelidir.

- NVR kayıt cihazında kanallar arası (sequence) otomatik geçiş özelliği bulunmalıdır. Bu sayede hem ana ekranda hem de spot VGA ekranında 1,4,8,9,13,16,24,32’li şeklinde max 60 saniye aralıklar ile atlatma yapılabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı static ve DHCP protokollerini desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazı (network diagnosis) network teşhisi sayesinde ağda oluşacak problemleri test etme imkanı sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazında DDNS desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında mail gönderme bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında Cloud ve P2P servisi olmalıdır. Bu servis sayesinde kare barkodlar yardımı ile mobil yazılımı indirip cihaz id’si ile sabit ip ve port açmadan cihaz uzaktan izlenilmelidir.

- NVR kayıt cihazı log tutmalıdır. Bu log’lar istenildiği takdirde yedeklenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazında zamanlamalı restart olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında import ve export olmalıdır. Bu sayede cihazda yaptığınız tüm ayarlar yedeklenmelidir. Diğer cihazımıza tüm ayarlar uygulanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının USB Mouse desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının info menüsünden modeli, seri numarası, donanım ve yazılım sürümleri görülebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının ara yüzünde fabrikasyon ayarlarına dönme seçeneği bulunmalıdır. Bu seçenek tüm ayarları kapsadığı gibi sadece belirlenen ayarların da fabrikasyon ayarlarına dönmesine imkan verebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının yetkisiz kullanımını engellemek için şifre koruması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazına uzaktan izleme esnasında dijital zoom yapılabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı görüntüyü tek ekranda 1–4-8-9-13-16-24-32-64 bölebilmelidir.

- NVR kayıt cihazı İphone ve Android telefonlardan ve tabletlerden izlenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının mobil yazılımı 4 kanalı tek ekranda izletmelidir. Aynı zamanda ptz kontrol, kayıt izleme, dijital zoom, p2p’yi desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazının CMS yazılımı tek ekranda 64 kanal göstermelidir.

- NVR kayıt cihazının çalışma standartları Sıcaklık: -10C~+55C Nem:10%~90% olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ebatları 2.0U Standard Chassis 440mm(W)×420mm(D)×88.2mm(H) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının beslemesi AC 100V~240V 50Hz~60Hz olmalıdır.

- Kayıt Cihazı üzerinde Pop-Up Desteği olmalıdır. Gelen Video Analiz veya Hareket Algılama anında Seçili Ekranda Olayın görüntüsünü tam ekran olarak verebilmelidir.

- Kamera üzerinden MSSP Protokolü ile çalışan tüm IP Kameraların IP Adresleri değiştirilebilir. Çözünürlük ve bitrate ayarları değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

- NVR Cihazı üzerinden WDR yönetilebilir yapıda olmalıdır.

- NVR Cihazı menü göstergesinde anlık olarak CPU ve RAM kullanımı göstergesi bulunmalıdır.

- IP Kamera OSD ‘si hariç olarak doğrudan kanallara isim verilebilmelidir.

- Kanal isimleri için renk seçeneği aktif olmalıdır.

- Farklı izleme Listeleri sıralanabilir ve kayıt edilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz menüsünde Kameraların stream bilgisini ve kullandıkları band genişliklerini gösteren bir aktifleştirme ikonu olmalıdır.

- Kayıt Cihazı Monitör arayüzünde, Mouse topuyla çift tıklandığında 2.monitöre otomatik olarak sistem geçiş yapabilmelidir.

- Kayıt Cihazı MSSP Protokolü ile çalışan Plaka Kameraları ile tam entegre çalışabilmelidir. Araç Plaka sorguları NVR cihazından da yapılabilmelidir.

- Cihaz Arşiv izleme arayüzünde kayıt kilitleme özelliği olmalıdır. Bu sayede aradan uzun zaman geçse bile bu kayıt silinmeyecek ve üzerine yeni dosya yazılamayacaktır.

- Cihaz arşiv izleme ara yüzü çift stream izletme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kayıt Cihazı manuel veya otomatik olarak alınmış ekran görüntüsü fotoğraflarınıda tarih ve saat bazı gösterebilmelidir

- Kayıt Cihazı üzerinden USB aygıtına video yedeği alınırken, Saat ve gün bazlı video arşivleri depolanabildiği gibi, olay bazlı hareket algılamalı veya Video analizli kayıtlarda ayrıca sorgulanıp hızlı bir şekilde yedekleme yapılabilmelidir.

- NVR cihazı üzerinden Pan ve Tilt hareketi yapabilen kameralar için Preset ve Tur tanımlamaları yapılabilmelidir.

- NVR Cihazı üzerinde Kamera Ekleme ve Arama bölümünde Kameraların MAC Adresi ve üretici bilgileri görünür yapıda olmalıdır.

- Kamera video kayıt ayarları sürekli kayıt ( 7-24 Modu ) , Saat bazlı periyodik kayıt, Hareket Algılamalı kayıt, Olay Bazlı ( Video Analiz olduğunda ) şeklinde ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kayıt cihazı üzerinde bulunan eSATA çıkışına depolama veya Yedekleme amaçlı 2 farklı görev tanımlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kayıt cihazına takılı olan sabit diskler kendi aralarında grup kurularak , çişitli kameraların farklı disk gruplarına kayıt etmesi sağlanabilmelidir. Bu sayede seçili kameralar için daha uzun kayıt almak mümkün olacaktır.

- Bir Kamera için ayarlanan kayıt planı toplu olarak diğer bütün kameralar içinde hızlı bir şekilde ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kayıt Cihazı Alarm Girişlerine sensör veya buton bağlanarak saat bazlı alarm desteği sağlanabilmelidir.

- Kayıt Cihazı alarm girişinden oluşturulan alarmlar neticesinde aşağıdaki aksiyonlar otomatik olarak aktif olabilmelidir.

- Seçili Kanal Alarm anında Kayda başlar.

- Kayıt Cihazı Gelen alarm neticesinde kendi buzzer’ı üzerinden sesli uyarı yapar.

- Kayıt Cihazı ilişkilendirilmiş kanalı alarm esnasında tam ekran yapabilmelidir.

- Speed dome tetikleme yapılabilmelidir.

- Alarm çıkışına bağlı bir sireni tetikleyebilmelidir.

- Kayıt Cihazı bazı istisnai durumlarda ( Kayıt hatası, Disk arızası, HDD Dolu hatası…) bildirim , sesli uyarı tarzında ikazlar yapabilmelidir. E-mail ile bilgi gönderebilmelidir.

- Kayıt cihazında SNMP V1 ve V3 desteği olmalıdır.

- Kayıt cihazı üzerinden Kamera alarm girişleri kontrol edilebilmelidir. Alarm anında uyarılar monitörden takip edilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kayıt Cihazı Otomatik Network Kaybı Koruma (ANR) özelliğini desteklemelidir. IP Kamera ile kayıt cihazı bağlantısı koptuğunda IP Kamera kayıtları kendi üzerindeki SD Karta yapabilmeli ve daha sonra bağlantı düzeldiğinde uygun saat ve tarih aralığında NVR ‘ya veriyi gönderebilmelidir.

- Cihaz, ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Açık Network Video Ara yüzü Forumu) protokol desteği olmalıdır.

- NVR OEM marka olmamalıdır, global NVR üreticisinin kendi markası olmalıdır.