MS-C5366-FGPC

# 5MP 5G AI Motorize Pro Bullet Plus Network Kamera Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.8" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 65 metre olmalıdır.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera 2.7-13,5mm Motorize Lense sahip olmalıdır.

- Görüş açısı: H113°~H33°/D138°~D42° /V83°~V25° olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı 5 megapiksel olmalıdır.

- Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, lux olmalı F değeri ise 1.4 olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minumum Aydınlatma oranı 0.008 Lux olmalıdır.

- Kamera Starlight teknolojisini desteklemelidir.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Kamera 5G/4G/3G Sim Kart desteklemelidir.

- Kamera üzerinde 1 adet Nano SIM, Sim Kart girişi bulunmalıdır.

- Kameranın Sim kart ile Kablosuz İletim Hızı:

SA: DL 3.3Gbps; UL 250Mbps

NSA: DL 3.4Gbps; UL 200Mbps

LTE: DL 2.0Gbps; UL 150Mbps

WCDMA: DL 42Mbps; UL 5.76Mbps Olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. (NFS, SMB/ CIFS)

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz 2592x1944 çözünürlükte 25 fps, Görüntü vermelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır.

- Kameranın Onvif Profile G, Q, S, T protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamerada 28 bölge maskeleme (24 mask ve 4 mozaik) olmalıdır..

- İp kameranın çalışma ısısı -40 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kameranın çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

- Kameranın koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Hava şartlarına dayanıklı performans yapısında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 320mmX134mmX126mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1630 gram olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- IR Led devredeyken kamera maksimum 16W enerji tüketmelidir.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Backlight Compensation, 3d-DNR, ROI Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB ‘ a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL Protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamerada Wide dynamic range (WDR) Özelliği bulunmalı ve 120 dB Super WDR olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir. Ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera dijital anti sis özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliğ network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera Backlight Compensation (BLC) Özelliğini desteklemelidir.

- Kamera HLC özelliğini desteklemelidir.

- Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 Ses formatlarını desteklemelidir.

- Kamera H. H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera Bit Rate Degeri 16Kbps~16Mbps arasında VBR veya CBR olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet ses girişi 1 adet ses çıkışı bulunmalıdır.

- Kamerada 1 adet Alarm girişi 1 adet Alarm çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera Çift Yönlü Sesi desteklemelidir.

- Kamera ısı haritası özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği ve gerçek zamanlı anlık görüntü alma olmalıdır.

- Kamera dahili olarak, 4 algılama alanı kadar günlük giriş-çıkış olarak kişi sayma ve Raporlama yapabilmelidir.

- Kamerada dahili olarak 8 adet Video analiz bulunmalıdır:

(Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, Gelişmiş hareket algılama, Sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp nesne algılama)

- Kamera hedef nesne, insan ve araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Kamerada Akıllı Stream Özelliği bulunmalıdır.

- HLC ve WDR Özelliği saatlere göre periyodik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera gün içerisinde fotoğraf çekip otomatik olarak Mail gönderebilir veya SD Karta kayıt ettirilebilir yapıda olmalıdır. (Snapshot fonksiyonu)

- Kamera yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi yapıldığında, Lens fokusunu ortama göre kendi ayarlayabilmelidir.

- Kamera içine ses kayıt dosyası yüklenebilmelidir. Olası alarm durumlarında (hareket algılama, insan algılama) Kamera içine yüklenen bu ses kaydını ikaz olarak harici hopörlörden uyarı şeklinde anons edebilmelidir.

- Kamera SIP / VoIP Özelliğini desteklemelidir.

- Kameraya P2P üzerinden Karekodla veya MAC adresi üzerinden erişilebilmelidir. P2P Server Güvenlik ve hız açısından Türkiye lokasyonlu olmalıdır.

- Kamera Kayıt Sistemine veri gönderemeyince kendi üzerindeki SD karta otomatik olarak kayıt edebilmelidir. Daha sonra Kayıt Sistemi düzelince otomatik olarak kendi üzerine topladığı kayıtları, sisteme uygun tarih saat aralığında yazmalıdır (ANR).

- Kamera üzerinde beyaz IP listesi ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir. Belirlenen IP Adresine sahip kullanıcıların kameraya erişmesi kısıtlanabilmelidir.

- Kamera web browser üzerinde çalışırken acil durum kaydı yapılabilmeli, ekran görüntüsü fotoğrafı çekilebilmeli, dijital zoom yapılabilmelidir.

- Kamera Alarm girişine basıldığında fotoğraf çek yolla komutu uygulanabilmelidir.

- Kamera alarm çıkışı üzerinden kuru kontak yoluyla tetik verilebilmeli bariyer, kapı zili, siren gibi alternatif senaryolar aktif hale getirilebilmelidir.

- Kamera network kaybı ve ses algılama durumlarında alarm oluşturabilmelidir.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.