MS-N5016-NE

NETWORK KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- NVR kayıt cihazının sıkıştırma formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+ /H.264 olmalıdır. Aynı anda kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının, network kayıt, video akış toplam (Bandwidth) bant genişliği 320 Mbit/s olmalıdır. (160Mbps (Gelen), 160Mbps (Giden))

- NVR kayıt cihazı ONVİF, RTSP, MSSP Protokollerini desteklemelidir. Cihaz bu sayede bu protokolleri destekleyen ip kameraları sorunsuz entegre edip çalıştırmaktadır.

- Network hattına bağlanacak kameralar: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF çözünürlükte, gerçek zamanlı kare saniye 25fps, 7 gün 24 saat, 30 gün esasına göre kayıt yapacaktır.

- NVR kayıt cihazı, kayıt ve canlı izlemede çoklu video akışını desteklemeli IP kameraların (Main/Sub) ana akış ve alt akışlar arasında seçim yapılarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazda kayıt etme çözünürlüğü ile uzak izleme çözünürlüğü ayrı ayarlanabilen Dual Stream özelliği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının video kaybı alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak görüntü kayıplarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında (pre-alarm), (post-alarm) alar öncesi ve alarm sonrası kayıt özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı HDD hatası alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak HDD hatalarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı network kopması alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak network problemlerinde üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı dolu hdd alarmı özelliği bulunmalı ve gerekli olduğunda üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazına özel isim verilmelidir. İsim karakter sayısı max 33 olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında “16 adet“ network IP kameranın kayıt ve yönetimi için gerekli yazılımları yüklenmiş ve gömülü olmalı, kayıt için herhangi ek lisansa gereksinimi olmamalıdır.

- NVR Kayıt cihazında 16 adet network ses desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında Ses girişi 1*RCA ve 1*RCA çıkışı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının HDMI çıkışından ses desteği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 1 adet HDMI çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. Ayarlanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında 1 adet VGA çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz. ayarlanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı en az ”2 adet sata harddisk” yuvası olmalı ve 2TB/3TB/4TB/6TB/10TB SATA hard diskleri kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı (overwrite) üzerine yaz fonksiyonunu desteklemelidir. Bu özellik sayesine HDD’ler dolduktan sonra ilk günkü kaydı silerek kayda devam etmesini sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazında hdd bölümünde bulunan SMART kategorisi ile, hdd’lerde bozuk alan, hata, hdd sıcaklığı gibi raporları takip edebilme özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı, endüstriyel kabinlere monte edilebilir yapıda ve 1U özelliklerine sahip (rack-mount) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 1 adet 100/1000Mbps self-adaptive RJ45 interface girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet USB 2.0 girişi olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında canlı ve kayıt izlemede 16x dijital zoom desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 4 Alarm girişi 1 alarm çıkışı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında Her kameranın ayrı ayrı renk, parlaklık, doygunluk ve kontrast ayarı yapılabilmeli. Bu ayarlar 0-255 değeri aralığında seçilebilmeli. Bir görüntü istenilen değerde ayarlandıktan sonra bu ayarlar istenilirse tüm kameralara kopyalanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında, kayıt görüntüleri izlenirken ekran üzerinde kameralara anlık komuta edebilen başlat, akıllı arama, beklet, durdur, ileri sar, geri sar, kademeli hız, sonraki-önceki, tam ekran, anlık enstantane, yedekleme, optik, dijital zoom gibi özellikler olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı kayıt planlamasını manuel, sürekli, alarm, hareket şeklinde yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı kayıt yaparken aynı anda geçmiş kayıt izleme, yedek alma ve uzak erişim gibi farklı işlevleri aynı anda yapabilecek Pentaplex yapıda olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı elektrik kesintisi gibi enerji kaybı yaşanan durumlarda tekrar enerji geldiğinde otomatik olarak çalışmaya başlamalı ve kayıt etmeye devam etmelidir.

- NVR kayıt cihazı, geçmiş kaydı 3*(30fps @8MP), 4*(30fps @6MP),4*(30fps @5MP), 5*(30fps @4MP),8*(30fps @3MP), 12*(30fps @1080P),16*(30fps @720P),16*(30fps @D1) tek ekranda izletmelidir.

- NVR kayıt cihazında kullanıcı yetkilendirme fonksiyonu olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ana ekranındaki kameraları tut bırak özelliği sayesinde sıralama imkânı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının menüsünde özel kamera sıralaması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı playback ekranında geçmiş kaydı ve geçmiş (snapshot) anlık resimleri basit bir şekilde bulup izletmeli ve usb belleğe avi formatında yedek almalıdır.

- NVR kayıt cihazı canlı gösterimdeki kanallar aynı zamanda anlık geçmiş kayıdı da izletebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının PTZ kontrol desteği olmalıdır. Bu sayede cihaza entegre edilen onvif speed dome kameraları cihaz üstünden, cms yazılımından, web browser’den ve cep telefonundan kontrol desteğini sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazının çoklu dil seçeneği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ara yüzünde hızlı kurulum sihirbazı bulunmalı ve bu özellik sayesinde menüye ait işlemler kolayca yapılabilmelidir.

- Cihaza aynı anda uzaktan ya da localden bağlanan USER kullanıcı sayısı sınırsız olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı yaz saati, kış saati uygulamasında otomatik olarak saati güncellemelidir.

- NVR kayıt cihazı (network diagnosis) network teşhisi sayesinde ağda oluşacak problemleri test etme imkanı sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazında DDNS desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında mail gönderme bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında Cloud ve P2P servisi olmalıdır. Bu servis sayesinde kare barkodlar yardımı ile mobil yazılımı indirip cihaz id’si ile sabit ip ve port açmadan cihaz uzaktan izlenilmelidir.

- NVR kayıt cihazı log tutmalıdır. Bu log’lar istenildiği takdirde yedeklenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazında zamanlamalı restart olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında import ve export olmalıdır. Bu sayede cihazda yaptığınız tüm ayarlar yedeklenmelidir. Diğer cihazımıza tüm ayarlar uygulanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının USB Mouse desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ara yüzünde fabrikasyon ayarlarına dönme seçeneği bulunmalıdır. Bu seçenek tüm ayarları kapsadığı gibi sadece belirlenen ayarların da fabrikasyon ayarlarına dönmesine imkan verebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının yetkisiz kullanımını engellemek için şifre koruması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazına uzaktan izleme esnasında dijital zoom yapılabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı İphone ve Android telefonlardan ve tabletlerden izlenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazı İP Kamerada bulunan video analizi kendi üzerinden kontrol edebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının mobil yazılımı 4 kanalı tek ekranda izletmelidir. Aynı zamanda ptz kontrol, kayıt izleme, dijital zoom, p2p’yi desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazının CMS yazılımı tek ekranda 64 kanal göstermelidir.

- NVR kayıt cihazının çalışma standartları Sıcaklık: -10℃~+55℃ Nem:10%~90% olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ebatları 1.0U Standard Chassis 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının beslemesi DC 12V 50Hz~60Hz olmalıdır.

- Kayıt cihazında SNMP desteği olmalıdır.

- Kayıt Cihazı Otomatik Network Kaybı Koruma (ANR) özelliğini desteklemelidir. IP Kamera ile kayıt cihazı bağlantısı koptuğunda IP Kamera kayıtları kendi üzerindeki SD Karta yapabilmeli ve daha sonra bağlantı düzeldiğinde uygun saat ve tarih aralığında NVR ‘ya veriyi gönderebilmelidir.

- Cihaz, ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Açık Network Video Ara yüzü Forumu) protokol desteği olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- NVR OEM marka olmamalıdır, global NVR üreticisinin kendi markası olmalıdır.