MS-C5383-PD

# 5 Mega Piksel AI Yapay Zeka Mini IR Dome Kamera Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.8" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 20 metre olmalıdır.

- Kameranın lensi 2.8mm olmalıdır. Sabit Lense sahip olmalıdır.

- Görüş açısı H105°/D131°/V78° olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı 5 megapiksel olmalıdır.

- Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır.

- Renkli görüntü için Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0.008 lux olmalı F değeri ise 1.6 ve B/W: 0Lux olmalıdır.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Kamera Starlight teknolojisini desteklemelidir.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. (NFS, SMB/ CIFS)

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Kamera 2592x1944 Çözünürlükte 25 Fps Görüntü vermelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.264+ ve H.265+ desteklemelidir.

- Cihaz PoE besleme ile çalışmalıdır.

- Kameranın Onvif Profile G, S, T, API protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamerada 4 bölge maskeleme olmalıdır.

- IR Cut devredeyken kamera maksimum 5 W enerji tüketmelidir.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- SIP Protokolü desteği bulunmalıdır.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Backlight Compensation, 3D-DNR , ROI Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1TB ‘ a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 Protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamerada Wide dynamic range ( WDR ) Özelliği bulunmalı ve 120dB Super WDR  olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Bitrate kontrolü CBR veya VBR olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın bitrate değeri 16Kbps∼16Mbps olmalıdır.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir. Ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera dijital anti sis özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliği network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera ısı haritası özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamerada 8 ROI (etkin bölge alanı) özelliği olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak 8 adet Video analiz bulunmalıdır.

(Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, Gelişmiş hareket algılama, Sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp nesne algılama)

- Kamera hedef nesne, insan ve araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Kamerada Akıllı Stream Özelliği bulunmalıdır.

- HLC ve WDR Özelliği saatlere göre periyodik olarak saatlere göre ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera gün içerisinde fotoğraf çekip otomatik olarak Mail gönderebilir veya SD Karta kayıt ettirilebilir yapıda olmalıdır. (Snapshot fonksiyonu.)

- Kamera üzerinde dahili mikrofon bulunmalıdır.

- Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 Ses Formatlarını desteklemelidir.

- İp kameranın çalışma ısısı -40 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kameranın çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri Φ97.8mmX57.9mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 200 gram olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.