SP-801IP HİBRİT ALARM PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alarm panelinin 32 adet kablosuz sensör desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinin 8 adet kablolu zone desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelin zone genişleme madülleri takılarak 32 kablolu zone daha artırılabilir yapıda olmalıdır

- Alarm panelinin 32 adet akıllı switch desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinin 8 adet kablolu keypad desteği bulunmalıdır.

- Kablolu her bir keypadde 3 adet kablolu zone desteği bulunmalı ve 8 adet keypad kullanımında 24 kablolu zone daha artırım yapılabilmelidir.

- Alarm panelinin bus zone desteği olmalı ve bu girişe 32 adet adresli kablolu sensör bağlanabilmelidir.

- Alarm panelinin 4 bağımsız bölüm (partition) desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinin 8 adet kumanda ve kablosuz keypad desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinin 4 adet çift yönlü siren desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinin 1 adet kablolu siren çıkışı bulunmalıdır.

- Alarm paneli 1 adet web yönetici, 1 adet sistem yönetici, 1 adet ana kullanıcı, 32 adet normal kullanıcı desteklemelidir .

- Alarm paneli 868 Mhz haberleşme frekansını kullanmalıdır.

- Alarm panelinin Web erişim arayüzü olmalı ve bir bilgisayar aracılıyla panelin arayüzüne bağlanabilmeli ve programlanabilmelidir.

- Alarm panelinin Mobil Aplikasyon desteği bulunmalı ve bu aplikasyon aracılığı ile alarm kurulup kapatılabilmeli, panelin ayarlarına ulaşılabilmeli, kablosuz ürünler eklenebilmeli, Akıllı switchler kontrol edilebilmeli, Push bildirimler alınabilmeli, bölge baypass edilebilmeli ve log kayıtlarına ulaşılabilmeli.

- Alarm panelinin 9 adet farklı zone tipi desteği olmalı ve bu zone tipleri panel üzerinden, Web arayüzü üzerinden ve Mobil APP üzerinden belirlenebilmelidir.

- Alarm paneline kablosuz cihazları eklemenin yöntemi kolay ve kullanıcı dostu olmalıdır.

- Alarm paneline kablolu zone bağlantıları hat sonu dirençli, N.C kontak veya N.O kontak gibi 3 farklı yöntemle bağlanabilmeli.

- Alarm panelinde oluşabilecek hataların keypad ekranında görünüp görünmeyeceği kullanıcı tarafından belirlenebilmelidir.

- Alarm paneline kablosuz cihazlar ID numarası manuel olarak girerek, sinyal tetikleyerek ve Mobil APP ile QR kodunu okutarak eklenebilmelidir.

- Alarm panelinde zone, akıllı switch, röle ve pgm çıkışını yönetebilecek sahne yönetim menüsü olmalıdır.

- Alarm paneli dahili network modülü üzerinden P2P server ile irtibat kurabilmelidir.

- Alarm panelinde 4G desteği bulunmalıdır.

- Alarm panelinde dahili GSM modülü bulunmalıdır.

- Alarm paneline mevcut operatörlere ait SIM kart takılarak; çeşitli alarm senaryolarında 4 adet son kullanıcı telefonu araması sağlanabilmelidir.

- Alarm paneline M2M SIM kart takarak internete çıkışı sağlanabilmeli ve bu sayede kablolu TCP/IP bağlantısı olmasa bile panel Mobil APP üzerinden kontrol edilebilmelidir.

- Alarm panelinde dahili mikrofon ve hoparlör bulunmalı, istendiği takdirde internet üzerinden mobil APP aracılı ile ortam dinlenebilmeli ve istenirse çift yönlü görüşme sağlanabilmelidir.

- Alarm panelinin tüm uyarıları Türkçe Olmalıdır.

- Alarm paneli ARM ve STAY (Tam kurulum ve ev içi) olarak kurulabilmelidir.

- Alarm paneli alarm durumlarında E-posta gönderebilmelidir.

- Alarm paneli 1000 adet geçmişe dönük log kaydını hafızasında saklayabilmelidir.

- Alarm paneli İnternet veya GSM üzerinden Valilik onaylı 7/24 hizmet veren Alam Merkezleri ile irtibat kurabilmelidir.

- Alarm panelinde yerinden sökülmelere karşı dahili tamper (Sabotaj) switch bulunmalıdır.

- Alarm paneli dahili DC 12v güç kaynağı ile çalışabilmelidir.

- Alarm panelinde 1 adet programlanabilen PGM çıkış bulunmalıdır.

- Alarm panelinde 4 adet zamanlamalı kurma/kapama görevi atanabilmelidir.

- Alarm paneline ekli akıllı switclere zamanlamalı kurma/kapama görevi atanabilmelidir.

- Alarm paneline ekli akıllı switcler pznele ekli zonlarla eşleştirilebilmelidir.

- Alarm panelinde Chime (Sesli ikaz) özelliği bulunmalı ve seçili zonlarda bu ses kablolu keypad üzerindeki buzzer aracılığı ile uyarı verebilmelidir.

- Alarm panelinin yazılımı network üzerinden güncellenebilmelidir.