IPC-P413-X20K

UNIWIZ 3MP 20X IP PTZ Dome Kamera Teknik Şartnamesi

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” ilerlemeli tarama CMOS olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.003Lux @F1.7 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kameranın Super WDR özelliği olmalı ve bu özellik minimum 120dB olmalıdır.

- Kameranın perdeleme hızı 1/100000s∼1sn arasında olmalıdır.

- Kameranın Gündüz&Gece görüşü Oto geçişli IR-Cut (ICR) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın fokal aralığı 5mm-100mm,20X optik zoom olmalıdır.

- Kameranın Görüş Açısı (Y) 51,70° ~ 3,85° Görüş Açısı (D) 30,49° ~ 2,16° Görüş Açısı (E) 63,60° ~ 4,54° olmalıdır.

- Kameranın Fokal açıklığı F1.7-F2.8 arasında olmalıdır.

- Kameranın yatay dönüş aralığı 360 ° Sonsuz olmalıdır.

- Kameranın Eğim Hız: 0,1 °~80 °/s, Eğim Ön Ayar Hızı: 80°/s

- Kameraya 1024 adet preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameraya 16 adet patrol ve her patrole 64 adet preset tanımlanabilmelidir.

- Kamera enerji kesintilerinde tekrar eski işlevine geri dönebilmelidir.

- Kameranın Gece görüş mesafesi minimum 100mt olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü 2304x1296 piksel olmalıdır.

- Kameranın kare hızı 30fps@(2304x1296) olmalıdır.

- Kamera H.265/H.264/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın video bit hızı 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR ayarlanabilir) olmalıdır.

- Kameranın Doygunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik ayarları manuel ve otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın IE / Firefox / Chrome / Safari Tarayıcı desteği olmalıdır.

- Kamera 1 * RJ45 10M / 100M Ethernet Bağlantı Noktasına sahip olmalıdır.

- Kamera NAS Storage destekli kayıt özelliği olmalıdır.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB’ye kadar kapasite artırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Kamera dijital anti sis özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera saat özelliği network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera kendi üzerinde hareket algılama yapabilmelidir.

- Kamerada ROI (etkin bölge alanı) özelliği olmalıdır.

- Kamera Motion Detection, Privacy Masking, Backlight Compensation, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Anti-fog özellikleri desteklemelidir.

- Kamerada 24 alan, sahne başına 4 alana kadar maskeleme bulunmalıdır.

- Kamera olay tetiklemeleriyle FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/ gibi işlevler yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak, 6 adet Video analiz bulunmaktadır.

- (Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, sınır ihlali, İzinsiz giriş algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera Kişi akışı sayımını ve kalabalık yoğunluğu izlemesini bulunmaktadır.

- Kameranın Onvif Profile G, S, T protokol desteği olmalıdır.

- Kamera -40℃∼65℃ sıcaklık aralığın çalışmalıdır.

- Kamera 0-95% (Yoğunlaşmamış) nem oranında çalışmalıdır.

- Kameranın güç kaynağı PoE (802.3at) veya AC 12V±25% değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın güç tüketimi maksimum 20W enerji olmalıdır.

- Kamera IP66 mevsim koşullarına dayanıklılık standardına sahip olmalıdır.

- Kamera maksimum Φ162mm x 293mm ölçülerine sahip olmalıdır.

- Kameranın maksimum ağırlığı 1,79 kg olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.

- Kamera shutter, gece görüşe geçiş saati gibi değerler saate bağlı periyodik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameraya P2P üzerinden Karekodla veya Register Code üzerinden erişilebilmelidir.

- Kamera üzerinde beyaz IP listesi ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir, Belirlenen IP Adresine sahip kullanıcıların kameraya erişmesi kısıtlanabilmelidir.

- Kamera web browser üzerinde çalışırken acil durum kaydı yapılabilmeli, ekran görüntüsü fotoğrafı çekilebilmeli, dijital zoom yapılabilmelidir.